| 罗欣健身房设备参数明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 环保冷媒 | 制冷量：270KW;制热量：295KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 风盘 | 制冷量：5.5KW;制热量：9KW | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 风盘 | 制冷量：7.35KW;制热量：12.1KW | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 风盘 | 制冷量：9.2KW;制热量：15.1KW | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | 风盘 | 制冷量：11KW;制热量：18.1KW | 台 | 8 |  |  |  |
| 6 | 风盘 | 制冷量：12.6KW;制热量：21KW | 台 | 97 |  |  |  |
| 7 | 模块控制器 | CF78 | 个 | 1 |  |  |  |
| 一 | 设备小计 | 室内机总制冷量是1444.4KW |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻水泵（一用一备） | KQL200/345-45/4 | 台 | 2 |  |  | 上海凯泉 |
| 2 | 电子水处理仪 | DN200 | 台 | 1 |  |  | 济南旭春 |
| 3 | 膨胀水箱 | 2m³ | 个 | 1 |  |  | 济南旭春 |
| 4 | 压差旁通阀 | DN80 | 个 | 4 |  |  | 上海鸿翔 |
| 5 | 涡轮法兰式软密封蝶阀 | DN100 | 个 | 8 |  |  | 玉环加达 |
| 6 | 涡轮法兰式软密封蝶阀 | DN150 | 个 | 5 |  |  | 玉环加达 |
| 7 | 涡轮法兰式软密封蝶阀 | DN200 | 个 | 11 |  |  | 玉环加达 |
| 8 | 自立式压差平衡阀 | DN125 | 个 | 2 |  |  | 杰克龙 |
| 9 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 8 |  |  | 杰克龙 |
| 10 | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 4 |  |  | 杰克龙 |
| 11 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 4 |  |  | 上海鸿翔 |
| 12 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 2 |  |  | 上海鸿翔 |
| 13 | 止回阀 | DN200 | 个 | 2 |  |  | 山东沃福 |
| 14 | 压力表（含表弯和表阀） |  | 个 | 10 |  |  | 上海 |
| 15 | 温度计（含焊接管箍） |  | 个 | 10 |  |  | 上海 |
| 16 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 6 |  |  | 玉环加达 |
| 17 | 泄水阀 | DN25 | 个 | 6 |  |  | 玉环加达 |
| 18 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 252 |  |  | 玉环加达 |
| 19 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 246 |  |  | 玉环加达 |
| 20 | 铜过滤器 | DN20 | 个 | 123 |  |  | 玉环加达 |
| 21 | 控制开关 |  | 个 | 123 |  |  | 山东格力 |
| 22 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 133 |  |  | 天津友发 |
| 23 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 63 |  |  | 天津友发 |
| 24 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 786 |  |  | 天津友发 |
| 25 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 187 |  |  | 天津友发 |
| 26 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 268 |  |  | 天津友发 |
| 27 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 159 |  |  | 天津友发 |
| 28 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 182 |  |  | 天津友发 |
| 29 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 274 |  |  | 天津友发 |
| 30 | 无缝钢管 | DN125 | 米 | 521 |  |  | 临沂三元 |
| 31 | 无缝钢管 | DN150 | 米 | 225 |  |  | 临沂三元 |
| 32 | UPVC管 | De16 | 米 | 6 |  |  | 国标 |
| 33 | UPVC管 | De20 | 米 | 88 |  |  | 国标 |
| 34 | UPVC管 | De25 | 米 | 381 |  |  | 国标 |
| 35 | UPVC管 | De32 | 米 | 408 |  |  | 国标 |
| 36 | UPVC管 | De40 | 米 | 72 |  |  | 国标 |
| 37 | UPVC管 | De50 | 米 | 352 |  |  | 国标 |
| 38 | UPVC管 | De70 | 米 | 15 |  |  | 国标 |
| 39 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | m³ | 32.7 |  |  | 河北华美 |
| 40 | 送风风道 | 0.75mm | ㎡ | 32 |  |  | 山东临沂 |
| 41 | 送风风道 | 1mm | ㎡ | 1096 |  |  | 山东临沂 |
| 42 | 橡塑保温板 | 难燃B2级 | m³ | 22.5 |  |  | 河北华美 |
| 43 | 双层百叶送风口 | 600 × 200 | 个 | 5 |  |  | 临沂 |
| 44 | 双层百叶送风口 | 800 × 200 | 个 | 7 |  |  | 临沂 |
| 45 | 双层百叶送风口 | 900 × 250 | 个 | 6 |  |  | 临沂 |
| 46 | 双层百叶送风口 | 900 × 300 | 个 | 104 |  |  | 临沂 |
| 47 | 单层百叶回风口 | 600 × 250 | 个 | 5 |  |  | 临沂 |
| 48 | 单层百叶回风口 | 800 × 300 | 个 | 7 |  |  | 临沂 |
| 49 | 单层百叶回风口 | 900 × 300 | 个 | 6 |  |  | 临沂 |
| 50 | 单层百叶回风口 | 900 × 350 | 个 | 105 |  |  | 临沂 |