5000L搪玻璃结晶罐URS

| 起草部门 | 责任人 | 签 名 | 起草日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3201 | 王云涛 |  |  |

| 审核批准部门及职务 | 责任人 | 签 名 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间经理 | 常志成 |  |  |
| 运行保障部经理 | 曹仁亮 |  |  |
| 质量保证部经理 | 李俊广 |  |  |
| 生产副总经理 | 李素彬 |  |  |
| 质量副总经理 | 韩香玲 |  |  |

山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司

# 1 目的

该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。

# 2 范围

本文件的范围涉及到了无菌车间对5000L搪玻璃结晶罐的最低要求，供应商应将URS作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。此文件将作为设备标准的编制基础以进行竞争性招标。供应商应该提供迄今为止被证实的标准技术，尤其是被证实的标准的设备和控制系统，供应商必须指出他的标准与该用户需求标准的不符之处。URS中描述了该项设备的设计要求，包括：所要实现的功能，使用过程中的工艺要求，所要实现的产量，环境条件和希望完成时间。本用户要求将作为订购合同的附件形式递交给供应商。

# 3 术语及定义

# 3.1 GMP：药品生产质量管理规范

# 3.2 URS：用户需求说明

# 3.3 FAT：工厂验收测试

# 3.4 SAT：现场验收测试

# 3.5 DQ：设计确认

# 3.6 IQ：安装确认

# 3.7 OQ：运行确认

# 3.8 PQ：性能确认

# 3.9 GAMP：良好自动化生产规范

# 3.10 PLC：程序控制器

3.11 dB：分贝

# 4 职责

4.1需求方职责

需方对用户需求的编制质量负责。

4.2供应商职责

供方须严格按照本用户需求所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，供方须对需方所提供的用户需求负保密责任。

# 5 项目概述

## 5.1项目简介：根据山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司车间计划，计划购进结晶用5000L搪玻璃结晶罐。

## 5.2主要用途：本设备主要用于车间生产过程中结晶过程。

# 6 供货范围（主要设备及数量）

结晶罐：1台；有效容积：5000L；按压力容器标准设计。。

# 7 法规与标准

7.1药品法规要求

Regulations for implementation of the Drug administration law of the People’s Republic of China.

中华人民共和国药品管理法实施条例

China-GMP of 2010

中国GMP（2010版）

EU-GMP  Part 1, Annexes 1,Annexes 11, Annexes 15, Annexes20

欧洲GMP  第一部分（人用药品及兽药制剂生产质量管理规范）

GAMP药品生产自动化管理规范

中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准

The Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) Guide for Validation of Automated Systems in Pharmaceutical Manufacture,Vol.5.

药品生产自动系统验证的药品生产自动化管理规范Vol. 5

7.2国家标准要求

GB28670制药机械实施GMP的通则

GBT28671—2012制药机械〔设 备）验证导则

中国SFDA药品生产质量管理规范

生产自动化管理规范

GEP良好工程管理规范

中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准

EN 292–1&2 机械安全-基本概念，设计的一般理论

7.3 行业标准要求

TJ36-79工业企业设计卫生标准

ASME BPE

7.4公司管理制度要求

URS管理规程

设备管理规程

质量方针

# 8 用户需求标准

# 8.1 性能、工艺要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 容积：5000L | 必需 |  |
|  | 工艺条件： - 罐体工作压力：-0.1~+0.4Mpa - 夹套工作最高压力：0.4MPa - 罐体工作温度：-15℃～135℃ - 夹套工作温度：-20℃～130℃ | 必需 |  |
|  | 介质： - 罐内工作介质：盐酸、乙醇、丙酮等强酸、强碱同乙醇、丙酮的混合溶剂。混合溶剂pH最低时为0.1。 - 夹套工作介质：含有乙二醇水溶液的冷、热水混合物。 | 必需 |  |
|  | 罐体与出料阀： - 罐体由上下封头和圆柱筒体三部分组成； - 不带设备法兰，上封头开人孔，闭式罐体； - 供应商根据用户工艺参数设计适当的高径比，由用户审核确定。吊耳尽可能设计在相对隐蔽的位置，以便吊装； - 结晶罐的设计要保证所有接触物料的表面都无死角，做到完全和彻底的清洗而且结晶罐还要用纯蒸汽进行在线灭菌(SIP）；因此罐体的形状要能够使冷凝水完全排净。 - 设计过程中考虑设备的SIP/CIP，并与需方共同确认。 - 罐体内表面的拐角必须有合适的弧度(曲率半径≥10 mm)以方便清洗。 - 机械密封：干磨双端面机械密封，博格曼品牌，配特殊的挡尘环结构，减少摩擦产生的微粒进入釜内，耐150℃高温，耐溶剂腐蚀，密封圈耐酸碱腐蚀。与罐体连接处易清洁。与罐内物料接触面为耐盐酸腐蚀材质。 - 夹套：整体夹套 - 结晶罐配备可拆卸式挡板。（具体规格以图纸确认为准） - 结晶罐（包括电机、减速机）整体高度不大于4800mm | 必需 |  |
|  | 管口要求： 1、 买卖双方根据工艺介质需求来确定和检查结晶罐接管管口。管口数量、口径和用途买卖双方最终确定。用户对管口的修正设计在供应商施工前提出。 2、 罐体接管长度从罐体焊接处起算，工艺介质接管长度≤45mm；接管的具体数量、尺寸、连接方式、长度和方位按照最终确认的施工图； 所有管道、管件的尺寸按照ISO2037 标准，阀门连接尺寸与之相对应。最终管口以双方确认为准。 包含但不限于以下管口： 人孔 DN450（罐盖上含有视镜） 进料口 DN32 2个 （溶媒、药液）要求配快装式全衬PTFE引流管（需方指定衬氟厂家）要求引流管竖直安装，长度为300mm，末端有45度斜角方便液体流畅进入罐内。 出料口 DN65（底部出料） 视镜口 DN100 注射用水口 DN32（3个）配卫生级淋洗球与纯蒸汽共用 氮气进口 DN32 夹套进口 DN50 夹套出口 DN50 备用口 DN50 晶种口 DN50 罐底阀 DN65（配备快接式316L卫生级气动隔膜阀，内衬哈拉或四氟材质；品牌：元创） 3、罐体的上部接口均采用快开结构，夹套接口采用法兰结构，供方提供全衬PTFE材质（需方指定衬氟厂家）带快装接口的法兰。 4、罐体底部接口采用全部贴近罐腔体，不得出现原料水滞留及清洁死角现象，同时确保强度及清洗要求 5、设计在线温度检测。 | 必需 |  |
|  | - 搅拌要求： - 搅拌桨采用拆装式锚桨混合式搅拌（搅拌图纸需与需方确认）； - 结晶罐在上封头的中心安装搅拌。电机卧式安装。搅拌轴经由合适的方法处理以便支撑轴套和机械密封并与它们配合，建议搅拌轴和搅拌系统最好为无缝连接； - 搅拌应考虑卫生和易于清洁，搅拌的设计与制造必须保证适合于其搅拌功能(结晶)； - 搅拌没有下支撑。搅拌的设计必须考虑到空载运行； - 罐内初始液体根据工艺确定，在初始液位，罐内液体应能被充分的搅拌； - 驱动电机下方配用减速机，电机卧式安装； - 采用变频电机，电机变频运行并且配有热保护装置；要求为防爆电机，防爆等级DⅡBT4，防护等级IP55； - 电机功率≥11kW - 搅拌轴和搅拌桨应方便拆卸。 | 必需 |  |
|  | - 温度传感器 - 配钽合金温度探头要求探头与罐体紧密结合，无存料缝隙，密封圈可耐纯蒸汽、低温、强酸碱。罐内初始液体也可进行测量。 - 温度探头位于罐底附近，采用斜插式，不影响搅拌的正常运行及温度的测量。（具体位置以图纸确认为准）。 | 必需 |  |

# 8.2 性能/系统要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材料厚度：按压力容器标准设计 | 必需 |  |
|  | 最大转速：100转/分钟。 | 必需 |  |
|  | 搅拌偏心率：≤0.5% | 必需 |  |
|  | 层搅拌桨最小搅拌液体体积：150L（若达不到由供方提供具体数据并说明原因） | 必需 |  |
|  | 搅拌轴直径不小于80mm | 必需 |  |
|  | 减速机品牌要求：采用sew品牌 | 必需 |  |
|  | 防爆电器（视孔灯等）： - 应适合无菌车间使用，洁净型； - 采用具有防爆电器生产许可证的厂家产品 - 应为白光低压视孔灯 - 配备安装支架 | 必需 |  |
|  | 可根据我方厂房进行设计，合同签订时附带最终图纸（双方共同确认的图纸） | 必需 |  |
|  | 电机采用国产品牌防爆电机：江苏大中；电机功率≥11kW | 必需 |  |
|  | 结晶罐应带有防爆温度探头：PT100温度探头，配带有现场显示的防爆数显温度变送器，24V供电，4~20mA信号输出，测量范围-20～200℃（可调）。 | 必需 |  |
|  | 机械密封要求: - 博格曼品牌； - 要求带有阻挡碎屑进入罐内的结构，动静环采用石墨/碳化硅； - 带磨损物收集杯及冲洗口,易于磨损物从冲洗口处清洗，方便拆卸； - 耐150℃高温，耐溶剂腐蚀，密封圈耐酸碱腐蚀。 机械密封方便拆卸。 5、与物料接触面为耐腐蚀材质。 | 必需 |  |
|  | - 减速机支架若有轴承需要设润滑脂快速添加和排泄接口。 | 必需 |  |
|  | - 内表面：搪瓷内衬 2、（外保温层）外表面：Ra<0.8um，亚光拉丝 | 必需 |  |
|  | - 人孔盖：人孔盖建议采用主体使用罐卡紧固，局部快开方式，配备视镜（DN150）。（人孔盖具体形式以照片或图纸确认为准） - 法兰及人孔盖垫圈：外包四氟，能够达到良好密封效果的密封垫。（垫片具体形式以图纸及材质证明确认） | 必需 |  |

# 8.3 GMP要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 供应商要给出系统中使用的润滑油的详细资料和证书。 | 必需 |  |
|  | - 设备的设计要尽可能实现圆角，最少的缝隙和平滑的完整焊接。 | 必需 |  |
|  | - 需要清洗的部件要提供快开的连接方式。 | 必需 |  |
|  | - 所有提供的垫圈都要便于维修和更换。 | 必需 |  |
|  | - 裸露于表面的螺栓、螺母必须带帽或加盖，并经过耐蚀钝化处理。 | 必需 |  |
|  | - 所有设备将遵循验证的循环周期进行验证，例如设计验证，安装验证，操作验证。供应商将提供所有的文件支持，包括待用户批准的方案； | 必需 |  |
|  | - 供应商要提供支持帮助用户完成所有阶段的验证报告。 | 必需 |  |
|  | - 材质要求： - 结晶罐内壁筒体材质为内衬搪瓷材质；其他外表面外包304不锈钢板3-5mm厚并经过耐腐蚀钝化处理或其他耐腐蚀材料（保温层要达到隔热耐高温的要求，并符合GMP要求）。 - 搅拌采用拆装式搪玻璃锚桨组合式搅拌。 - 支脚和支腿：碳钢外包304不锈钢板3-5mm厚，并经过耐腐蚀钝化处理。罐底距离地面不小于500mm。 - 电机及减速机外壳采用碳钢材质，喷漆，并带有能够完好密封的304材质不锈钢外罩2-3mm厚（可方便配电）并经过耐腐蚀钝化处理，减速机支架采用304不锈钢材质； - 设备外连接螺栓采用304不锈钢材质。 - 密封件：卫生级密封垫圈，耐温145度以上，耐溶剂和强酸碱腐蚀。 - 铭牌：304不锈钢材质。 - 机械密封：主体316L材质。与物料接触部分为耐腐蚀材质。 - 人孔盖：主体316L不锈钢材质内衬哈拉或其他医药行业承认的耐高温、耐腐蚀材质。 - 罐卡、活口法兰：304不锈钢。 - 罐体不锈钢板并经过耐腐蚀钝化处理全部覆盖全部覆盖，如不能覆盖需向需方提前说明。 - 设备符合B级无菌区使用条件。 - 上封头所有与罐内腔连接口法兰螺丝内眼采用304材质. | 必需 |  |

# 8.4 EHS要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备噪声不得大于75dB。 | 必需 |  |
|  | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |  |
|  | 设备安全设计标准（符合ISO9000标准）。 | 必需 |  |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |  |
|  | 整个系统具有对操作人员、产品和设备的安全保护措施。 | 必需 |  |
|  | 安全爆破片提供华理品牌 | 必需 |  |

# 8.5清洁要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。 | 必需 |  |
|  | 连接管道等容易拆装，便于清洗。 | 必需 |  |
|  | 所提供的设备功能部件、附件材质和结构须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |  |
|  | 所有密封垫圈应该易于拆卸和装回。 | 必需 |  |
|  | 设备电缆和辅助管线配备洁净管外套。 | 必需 |  |

# 8.6 所需文件

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 须提供文件清单 | 必需 |  |
|  | 供应商资质及质量保证资料 | 必需 |  |
|  | 操作、维护和服务手册 | 必需 |  |
|  | 压力容器证书 | 必需 |  |
|  | 出厂合格证 | 必需 |  |
|  | 详细的单元尺寸图 | 必需 |  |
|  | 保修期限的相关文件 | 必需 |  |
|  | 供应商应提供硬件和软件文件拷贝， | 必需 |  |
|  | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查) | 必需 |  |
|  | 部件列表清单及材质证明（必要的使用手册） | 必需 |  |
|  | 备件列表清单及材质证明（必要的使用手册） | 必需 |  |
|  | 本设备相关技术测试证明（安装及运行验证资料） | 必需 |  |
|  | 须提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP纸版及电子版 | 必需 |  |

# 8.7 转运要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |  |
|  | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |  |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |  |

# 8.8 安装/验收要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |  |
|  | 在制造商工厂进行预验收，预验收即在制造商工厂进行可接受测试，卖方安排买方人员到卖方厂家进行技术培训及预验收。费用由卖方负责（含往返机票、食宿、交通等费用）。预验收分为两次，第一次在结晶罐主体完成还未进行搪瓷内衬时，第二次是在设备全部完成发运前。预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |  |
|  | 设备到达需方后，应根据本URS条例进行SAT验证，验收标准应包括能够生产出三批合格样品。 | 必需 |  |
|  | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训； 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款； 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |  |

# 8.9 培训要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可,费用由供应商自理。 | 必需 |  |

# 8.10 售后服务

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本机保修期限1年,有效日为安装试车完成验收日起。 | 必需 |  |
|  | 如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限，同时故障零件供应商需无条件负责免费更换。 | 必需 |  |
|  | 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。 | 必需 |  |
|  | 维修期限内供应商每年至现场作免费检修1次。 | 必需 |  |
|  | 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |  |
|  | 厂家负责设备终身维修和备件提供，得到维修需求信息后48小时内到现场。 | 必需 |  |

# 8.11 供应商资料要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能设计规格说明包括： 1、 设备描述； 2、 设备操作步骤； 3、 主要组件，设备和仪器及它们的特殊功能的关键清单，技术规格说明数据表。 4、 设备示意图 5、 提供机械密封结构图 | 必需 |  |
|  | 操作、维护手册，设备主要部件及操作系统的日常维护保养计划（时间表） | 必需 |  |
|  | 外购件的操作和维修手册 | 必需 |  |
|  | 设备安装说明/指南 | 必需 |  |
|  | 设备总装图 | 必需 |  |
|  | 备件/易损件（更换件）清单的供应信息 | 必需 |  |
|  | 所有直接/间接与产品表面接触的材质证书 | 必需 |  |
|  | 相关的仪器校准证书（可追溯的国家参考标准仪器及其校准程序） | 必需 |  |
|  | 设备有真实检测结果和数据的工厂验收报告 | 必需 |  |
|  | 设备的操作，清洁和维修的SOP | 必需 |  |
|  | 设备和主要外购件的质量保证书，例如电机，减速机等。 | 必需 |  |
|  | 装货清单 | 必需 |  |
|  | FAT/SAT方案 | 必需 |  |
|  | DQ, IQ 和OQ方案 | 必需 |  |
|  | 润滑油类型、润滑油介绍,食品级证书； | 必需 |  |
|  | 压力容器的相关证书和资料等； | 必需 |  |
|  | 焊接的记录、证明等； | 必需 |  |
|  | 动静平衡检测过的搅拌传动系统(电机、减速机、机架、机械密封、搅拌等)，根据《机械搅拌设备》HG/T20569-94 执行，并提供图纸。 | 必需 |  |

# 8.12 其它

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据。 | 必需 |  |
|  | 供应商负责设备试车。 | 必需 |  |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如：水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自行承担。 | 必需 |  |
|  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |  |
|  | 确因设备质量问题无法满足生产正常需要，我方有权退货，由此产生的往返运输费用等一切费用由供货方承担。 | 必需 |  |

# 9附件

时间控制表

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商确认 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 回复URS 用户需求书：在接到URS三天内。 | 必需 |  |
|  | 报价：在接到URS七天内。 | 必需 |  |
|  | 提交详细的功能设计说明书（FDS）和示意图：签订合同后5个工作日内。 | 必需 |  |
|  | 提交设备说明书（电子版）：签订合同后8个工作日内，纸质说明随机2份。 | 必需 |  |
|  | 提交安装确认（IQ）和操作确认（OQ）草案：发货前2周提供。 | 必需 |  |

# 10 客户回馈表

说明：生产商根据本URS各项内容的可行性度进行自行制表格进行回馈。