1601车间

气流粉碎机

用户需求URS

内容目录

1.0批准签名	3

2.0综述	4

2.1项目介绍	4

2.1.1目的	4

2.1.2范围	4

2.1.3项目位置	4

2.2项目标准	4

3.0用户及系统要求	5

3.1性能总体要求	5

3.1.1配套公用设施/设备/仪表要求	6

3.1.2材质要求	6

3.2功能要求	6

3.2.1功能要求和质量标准	6

3.2.2控制系统要求	6

3.2.3安全要求	7

3.3安装要求	7

3.4技术要求	7

3.4.1法律法规和合规性要求	7

3.4.2备品备件、易耗品要求	8

3.4.3清洁要求	8

3.4.4校准要求	8

3.4.5噪声要求	8

3.4.6文件要求	8

3.4.7培训要求	9

3.5服务与维修要求	9

3.6确认与验证要求	10

3.7限制条款或其他要求	10

3.7.1保密协议	10

3.7.2交货要求	10

3.7.3设备验收要求	11

3.7.4付款要求	11

| 起草人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |
| 曾宪涛/设备安全员 |  |  |
| 贾宗法/工艺质量员 |  |  |

| 审核人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |
| 马少红/车间经理 |  |  |
| 徐义彪/设备设施管理部经理 |  |  |
| 丁之章/质量保证部经理 |  |  |
| 徐志刚/生产分管副总经理 |  |  |
| 王作江/质量分管副总经理 |  |  |

| 批准人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |
| 陈雨/总经理 |  |  |

# 2.0综述

# 2.1项目介绍

## 2.1.1目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

## 2.1.2范围

本URS用于定制山东罗欣药业集团股份有限公司1601车间/部门气流粉碎机的最低要求；山东罗欣药业集团股份有限公司提供公用配套介质（如：配电为380V，交流50Hz，3相5线制）至洁净厂房内的使用点附近；供应方应根据URS，提供设计方案、设备设计、制造、运输、安装、调试、测试、验证、培训及售后服务等；供应方应以本URS作为详细设计以及报价的基础；高于或者低于要求的应以技术偏离予以描述，并注明符合性和规范性。

报价范围：气流粉碎机的全套费用。

## 2.1.3责任

山东罗欣药业集团股份有限公司负责URS编制（初步稿）；供应方负责按双方确认的设备URS（最终稿）和其他标准文本进行设计和制造，提供设备验证标准文本并完成FDS、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、PQ验证文件的草案的编制和修订，组织FAT验收和出具报告，完成设备运输，参与SAT验收和签名；完成DQ、IQ、OQ验证，协助山东罗欣药业集团股份有限公司完成PQ验证。

2.1.4项目位置

该设备将安装在1601车间粉碎过筛间。

# 2.2项目标准

气流粉碎机用于洁净区。因此必须符合要求，主要包括：

- 中国GMP（2010年修订）及其附录

- GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

- GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

- GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求。

- 中国安全环保法规

- 气流粉碎机的设计、材料、制作、安装、检查和调试必须满足ISPE（国际制药工程师协会）所颁布的制药工程设备标准

- 中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准

- ISO14001

- OSAHS18001

- 压力容器和特种设备中国国家制造标准

- 压力制造标准：GB150-1998, ASME 或 PED/23/EC。

# 3.0用户及系统要求

| # 3.1性能总体要求 |  |
| --- | --- |
| URS001 | 气流粉碎机一套，含（防搭桥设计自动进料系统、粉碎、旋风、除尘、引风全套系统、密闭料仓等，），生产能力：20kg/h处理量，（以辛伐他汀D90：6-10μm）全机防爆，防爆等级为dIIBT4. |
| URS002 | 入料粒径≤1mm，粉碎粒径D90最小可达到5μm；粉碎粒径可控可调。粉碎单点收集保证单批粒子尺寸分布的一致性，不得出现多峰、拖峰现象。 |
| URS003 | 设备带有静电消除设施。 |
| URS004 | 配置粉尘收集装置，及出风过滤装置。 |
| URS005 | 配有加料仓、自动进料系统（加料口带卡箍盖），该系统应便于拆卸、清洗。自动进料系统要求进行防搭桥设计，以防止流动性较差或比重较轻的物料无法连续加料。 |
| URS006 | 设备外部不可有电线或管路外悬，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角，所有的边角全部除去毛刺或圆角、倒角处理，应包括机体门折边处，设备表面不得有明显刮伤、无损，电路配线端子需配线号及颜色分线之端子套。 |
| URS007 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件 |
| URS008 | 整机生产运行过程中进料、喂料、粉碎、出料到物料盛装容器各环节均无粉尘泄露，可实现无尘生产 |
| URS009 | 需要跨区域时，设备设计应符合GMP要求。 |
| URS010 | 密闭集料仓应便于收集物料，配有手动阀控制收集物料，料仓为50L，数量2个，材质为316不锈钢。 |
| URS011 | 粉碎过程无温升，适合热敏性物料的粉碎。 |
| URS012 | 除尘管道上加装过滤器和止回阀，单向止回阀，保证密封性、可操作性，排气管带阀门，软连接，快卡及盲板装置。 |
| URS013 | 引风管需延至室外，并配有防倒灌措施。 |
| URS014 | 粉碎机密封严密，使用中不得产生泄漏，污染环境及对操作者产生伤害。 |
| ## 3.1.1配套公用设施/设备/仪表要求 |  |
| URS015 | 车间提供无水无油压缩空气，进入粉碎机的压缩空气经除油、除尘、除水、除菌处理，满足生产能力与GMP要求，压力为0.5-0.7MPA。 |
| URS016 | - 电力: 220v/380v |
| URS017 | 压缩气体: 0.5-0.7mpa |
| ## 3.1.2材质要求 |  |
| URS018 | - 所有与药品接触的材质均为不锈钢SUS316L，抛光Ra＜0.4μm， |
| URS019 | - 不接触产品的金属表面要有304不锈钢，采用厚度d≥1.2mm的304不锈钢，要求进行亚光处理，Ra＜0.8μm，在有检修需求的部位采用不外露螺钉可拆卸式盖板；所有的焊接口进行抛光处理，Ra＜1.6μm。并要提供材质证明，外表面亚光。 |
| URS020 | - 垫圈，密封条和O型圈等只能采用食品级别聚合材料，要提供第三方材质证明。 |
| URS021 | - 如选用其它材质的必须确保不脱落,不渗透,耐腐鉵,易清洁；符合GMP要求。 |
| URS022 | - 设备外罩采用不锈钢材料，安全门或安全罩采用透明工程塑料或不锈钢。 |
| URS023 | - 设备相关的 SUS304不锈钢材料全部采用宝钢或太钢品牌，并需提供相关的第三方材质证明。 |
| URS024 | - 全部设备的结构、刚度及密封设计，可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏、不变形 |
| # 3.2功能要求 |  |
| ## 3.2.1功能要求和质量标准 |  |
| URS025 | 配套设施安装要合理，捕尘装置不易泄漏便于收集物料，不脱落纤维、杂质；应配有反吹或机械振动装置，捕尘装置收集率≥99% |
| URS026 | 设备制造必须符合工程管理规范的要求。卖方的质量系统必须符合国内或国际标准。 |
| URS027 | 用户须使用登录名和密码进行登录，具有三级安全管理权限 |
| ## 3.2.2控制系统要求 |  |
| URS028 | 操控面板、控制柜放置于洁净区内，具有良好密封性，可有效防尘、防爆、防水. |
| URS029 | 所有电气元件要有合格证，所有线缆均有标号并有连接线路图 |
| URS030 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 |
| URS031 | 粉碎机若有变频器，品牌为西门子、ABB，变频器功率必须大于电机功率，触摸屏、PLC采用西门子或施耐德，触摸屏为西门子或施耐德 |
| URS032 | 电气系统:电气元件应选用名牌厂商的产品，例如：Siemens，ABB。 气动系统：气动元件采用费斯托品牌 |
| URS033 | 所有电缆终端应卷曲包好线头，做好相应标记。 |
| URS034 | 电气设备必须散热良好。 |
| URS035 | 设备所带的控制柜/箱、操作面板等，通过加密封条等形式做好密封，防止粉尘进入损坏模块或元件。 |
| ## 3.2.3安全要求 |  |
| URS036 | 所有旋转部份要有安全罩。 |
| URS037 | 电气系统的安全性能：防护等级：dⅡBT4 |
| URS038 | 所有容易挤手的部位应有警示语 |
| URS039 | 易于接近的区域有紧急停止功能。 |
| URS040 | 设备带有接地装置并进行接地检查。 |
| URS041 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者，设备本身以及产品。 |
| URS042 | 电源重新启动必须由人工操作。 |
| URS043 | 设备电气部分防尘、防水等级不低于IP65。 |
| URS044 | 设备接地电阻1Ω以下 |
| URS045 | 设备配电箱应有明显接地装置。防爆电气提供国家指定的防爆检定机构出具的防爆产品检定合格证书 |
| URS046 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。 |
| URS047 | 整机过载保护； |
| URS048 | 人体经常接触的电气设备电源开关必须带漏电保护。 |
| URS049 | 用电设备接地可靠，有明确的接地点。 |
| URS050 | 恰当的故障检测和警报、连锁停车，急停制动按钮。 |
| # 3.3安装要求 |  |
| URS051 | 粉碎机工作环境为D级洁净区，温度为18~26℃，湿度为10~65%，房间层高2.6米。 |
| URS052 | 厂家负责超微气流粉碎机的设备安装，以及降温、水等相关配管，如超微气流粉碎机配有引风机，厂家还应负责引风机、及其风管等的安装。 |
| # 3.4技术要求 |  |
| URS053 | 可调整控制以下关键工艺参数： |
| URS054 | 喂料速度或频率可控制显示 |
| URS055 | 气流粉碎压力可控制显示 |
| URS056 | 粉碎腔温度显示 |
| ## 3.4.1法律法规和合规性要求 |  |
| URS057 | 节能要求：效率值不低于 GB18613-2012 标准二级，卖方在投标文件中说明清楚。 |
| URS058 | 重点要评估系统对GMP法规的适应性。如果关键的质量数据的生成、处理、储存由软件控制，则软件必须符合GMP要求。 |
| ## 3.4.2备品备件、易耗品要求 |  |
| URS059 | 供应商提供设备所需易损件清单及报价，并随设备提供质保期内的全部易损件。 |
| URS060 | 供应商应随机提供设备日常维修使用的工具一套，工具品牌为世达 |
| URS061 | 供应商应随机提供设备调试所需润滑油或其他消耗品。 |
| ## 3.4.3清洁要求 |  |
| URS062 | ⑴设备的设计要注意容器内呈圆弧连接，满焊和抛光来保证其容易清洁。 |
| URS063 | ⑵需要拆卸进行清洗的部件，应该易于拆装。 |
| URS064 | ⑶所有垫圈都要便于更换和重新安装。 |
| URS065 | ⑷所有设备外部部件的螺栓，螺母都要螺盖或螺帽 |
| URS066 | ⑸设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡或采用不低于135度倒角过渡，紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁； |
| ## 3.4.4校准要求 |  |
| URS067 | 设备随机带的仪器仪表，需校验合格，并附有校验检定证书。 |
| ## 3.4.5噪声要求 |  |
| URS068 | 距离设备1m远的噪音在75 db以下 |
| ## 3.4.6文件要求 |  |
| 以下但不仅局限于这些文件，供应商可以提供中英文纸张和电子版本，电子版本是可以编辑的。 |  |
| URS069 | - 功能设计规格包括: - 设备描述 - 设备操作步骤 - 故障显示清单 - 带功能和警报的互锁和区域图清单。 - 主要组件，设备和仪器及其特殊功能的重要清单，规格说明数据表 - 设备示意图 - 设备易损配件清单 |
| URS070 | 用于设备主要组件及操作系统的操作和维护手册，预防性维护时间表。 |
| URS071 | a)操作和维修手册。 |
|  | b)设备安装说明/指南 |
|  | c)最终设备完工图 |
|  | d)详图（平面图和至少一份主视图）中清楚标注所有必需的尺寸和公用设施位置及要求，并附有报价。 |
|  | e)其它图（例如PID，电力，仪器等） |
|  | f)软件逻辑/操作和控制流程图。 |
|  | g)备用 和/或者更换部件清单及订购信息。 |
|  | h)所有直接或非直接接触产品的表面的第三方材质证明。 |
|  | i)提供按照国家相关标准校验的仪器证明。 |
|  | j)提供厂方可以接收的实际的检测结果和报告。 |
|  | k)每个设备的操作，清洁和维护SOP |
|  | l)每台设备和部件如PLC，打印机，记录器，仪器等的证明书。 |
|  | m) 软件安装U盘有备份， 在任何适用的地方 |
|  | n) 用于设备控制系统的软件恢复程序，以防计算机系统崩溃。 |
|  | O) 装货清单 |
|  | q) 控制系统输入/输出的确认数据和报告。 |
|  | r) 润滑油型号和润滑油使用说明，食物级证书。 |
|  | s)提供按照国家相关标准校验的仪器证明 |
|  | t) 供应商应该提供在设计，制造，检测和运输的各个阶段执行的现行标准 |
|  | u) 供应商必须提供控制和/或监控系统所用软件的所有技术规格和测试证明 |
| ## 3.4.7培训要求 |  |
| URS072 | 供应商应派技术人员免费在用户现场对用户的技术人员、操作人员、维修人员等进行设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训，保证相关人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。使我方人员至一定熟练程度，由双方人员认可。 |
| URS073 | 在培训期间，供应商应免费提供相关的培训资料，免收培训费，如在供应商所在地培训还应免费提供培训人员的食宿。供应商所派技术员所需费用应由供应商承担。 |
| URS074 | 供应厂商应具有完美的售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护） |
| # 3.5服务与维修要求 |  |
| URS075 | 接到客户报修电话后，即进行电话指导服务，如果电话指导无法解决，则24小时内派技术人员到客户工厂进行现场维护 |
| URS076 | 设备送达需方现场时供应商必须有人现场交接 |
| URS077 | 质保期内，非用户人为原因所造成的设备故障、机械零部件及电子元器件损坏等问题须供应商免费处理。 |
| URS078 | 设备质保期限：自设备现场验收合格之日起不少于12个月。 |
| URS079 | 质保期满前供应商须到现场做免费维护维修一次 |
| # 3.6确认与验证要求 |  |
| URS080 | DQ,I Q和OQ和PQ方案 ① IQ、OQ文件（计划及报告）（包括自动化部分，计算机系统要按照ISPE 指南GAMP 4标准对方案进行确认，符合21CFR PART11的规定，FDS， FAT 和SAT 等文件） ② IQ、OQ进度表 ③功能参数，仪器清单并附技术规格说明书，电气参数（布线图），工艺自动化软件设计说明书，供应商评价/审计，ERES分级报告，关键功能及参数的定义，文件清单/指南，GMP符合性复核报告。 ④IQ（以下文件需在IQ期间提供给业主并进行检查）竣工状态的工艺复核文件，竣工状态的仪器清单，校准记录，与产品接触的材料清单，无石棉证明，焊接文件，完整性检查，密封程度测试报告，排水能力测试报告，首次清洁及冲洗文件，竣工状态的电路图，工艺自动化硬件测试，工艺自动化软件测试，工艺自动化应用程序文件，ERES分级报告，与产品接触的表面和/或部件材料清单，供应商开机及操作说明，供应商维护说明及零备件手册，设备日志。 ⑤ OQ（以下文件需在OQ期间提供给业主并进行检查）完整的校准记录，测试关键功能的测试步骤，标准操作规程的培训记录（操作，清洁/卫生，预防性维护，培训，数据备份及安全） |
| # 3.7限制条款或其他要求 |  |
| URS081 | 对URS的回复：供应商在接到用户提交的设备URS后，3日之内应予以回复。 |
| URS082 | 设备设计方案、功能说明书、结构示意图、平面布局图、制作进度表和关键质量控制点明细表：应在合同签订后的15日内向用户提供。 |
| URS083 | 本文所列内容为用户对订购设备的具体要求，供应商须对各项要求进行详细地书面回复，有不符合的条款应知会用户，双方确认后，在合同签订时对其做出相应调整或说明。 |
| URS084 | 本URS作为合同的补充条款，供应商若有任何问题应于契约制定前先通知我方，在合约上说明，否则各项列入机器到货验收时的依据之一。 |
| ## 3.7.1保密协议 |  |
| URS085 | 供方应对需方提供的URS负有保密责任，未经需方允许，严禁外传。 |
| ## 3.7.2交货要求 |  |
| URS086 | 厂内检查和测试之后，设备必须清洁、干燥,设备各接口必须用盲板密封 |
| URS087 | 设备如需吊装，本身要有合适的起吊点，以便于吊装 |
| URS088 | 设备外包装要有足够的强度能够满足运输和装卸要求，必须有防雨、防潮、防磕碰、防振动措施，并标明设备总重、起吊点、重心位置、方向 |
| URS089 | 在运输过程中货物的安全和防护工作由卖方负责，由于包装不良等原因造成的任何损失全部由设备供应方承担 |
| URS090 | 要求设备供货期60天 |
| ## 3.7.3设备验收要求 |  |
| URS091 | FAT： 1、供应商应起草符合本URS规定的详细的FAT测试内容，明确测试方法；该文件要得到业主批准后方可实施； 2、在运输前，要在供应商的场地，在客户代表在场情况下对设备进行检查和测试。 3、供应商在进行FAT前，要提前确认好测试时所需的水、电、气等公用工程及其它必要的协助；若因某些原因无法实施个别测试，需要在方案确定之前提出。 SAT：设备到达需方后，应根据本URS条例进行SAT验证。验收标准为能够生产出三批符合要求的产品。 |
| ## 3.7.4付款要求 |  |
| URS092 | 1、预付款 30% 2、发货款 30% 3、验收款 30% 5、质保金 10% |