| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 文件名称 |  |  | ###### 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 各车间VOCs治理提标改造项目用户需求标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  |  |  | 页码 |  |  | 1 |
| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| - 1.0批准签名 3 2.0综述 4 2.1项目介绍 4 2.2项目标准 4 2.3项目描述 4 2.4项目参考标准/指导方针 5 3.0工艺描述 6 3.1 产能及材料要求 6 3.2工艺/流程描述 6 4.0用户及系统要求 6 4.1系统进出气要求 6 4.2系统设计要求 6 4.3工艺设计及整体要求 7 4.4建筑设计要求 7 4.5设备性能要求 8 4.6电器及附属设备要求 9 4.7服务与维修要求 9 4.8工期要求 9 4.9公用工程要求 10 4.10控制要求 10 4.11文件要求 11 4.12消防安全及个人防护要求 11 4.13系统安全及数据处理要求 11 4.14安装要求 12 4.15安全环保要求 12 5.0 URS符合性确认 13 6.0 投标人其他资格要求 13 7.0 申请退出投标程序及注意事项 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  |  |  | 页码 |  |  | 2 |
| - 1.0 批准签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| 该文件是在山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司授权下，由山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司环保部起草。因此，该文件生效前，应由环保部环保专员起草，环保管理部门经理、设备部经理、使用部门经理审核，使用部门副总、安全环保副总和总经理批准。 起草人. 姓名/职务; 签名; 日期. 环保专员. 审核人. 姓名/职务; 签名; 日期. 使用部门经理. 设备部经理. 环保部经理. 批准人. 姓名/职务; 签名; 日期. 使用部门分管副总. 安全环保副总. 总经理. |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  |  |  | 页码 |  |  | 3 |
| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| # 2.0综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1项目介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司长远规划及项目建设需求,本着承担企业社会责任及建设绿色环保可持续发展的企业理念，经董事长、总经理同意，开展恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目。全厂废气经过收集后集中进行处置，建成后将积极落实国家及地方环保法规对于大气治理的管理要求，为地方节能减排做出企业应尽的社会贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2项目标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本工程施工组织设计是严格按照工程招标范围和范围文件对施工组织设计的要求，通过对人员、机械、材料、施工方法、质量要求、进度安排等方面统一编制而成。 - 本投标施工组织设计的编制力求突出重点，确保工程“质量优、速度快、造价低、针对性及操作性强是施工的首要遵守原则。”同时确保施工现场具有良好的施工环境。 - “安全第一”，要采用先进的工艺手段，质量与工期控制施工到位，确保最后项目顺利竣工和保证周边环境和施工现场的无污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.3项目描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目供应商应根据本文件负责调研、设计、选型、制造、安装、调试，满足用户需求文件中的全部要求。用户方负责按照要求购买、安装施工RCO处理系统前（5m范围内）收集风管、主电缆铺设至设备主控制柜及土建基础、站房施工。其余所有工作中标单位负责，包含整套系统的设计（从车间收集到达标排放整个过程包含在线监测站房）、RCO系统及后处理系统设备运输、安装、调试及除用户方自行完成内容之外的全部工作。系统控制装置应以尽量减少系统现场人为操作为目的，验收合格后交付恒欣用户方使用。 注：设备催化剂装填量按照50000 m³/h处理能力装填，RCO设备预留装填至80000m³/h处理能力催化剂量的空间。 序号; 车间; 产生岗位; 设计风量; 废气成分; 废气浓度; 数量（套）; 设备及工程范围; 备注. 1; 3101、3102、3201、3202、3203、3206、 3207、3301、 3302、3303、 3311、3305、 3502车间; 反应罐、离心机、真空泵、干燥器、精馏塔、储罐等; 80000m³/h; 丙酮、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、盐酸、异丙醇、氨水、三乙胺等溶剂; /; 1; RCO设备入口（5m范围内）至达标排放整个系统; 1＃. |
| 项目名称 |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  | 页码 |  |  | 4 |  |
| 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |  |
| ## 2.4项目参考标准/指导方针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《中华人民共和国环境保护法》 《供配电系设计规范》 GB50052-2009 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《电力设施抗震设计规范》 GB50260-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011 《石油化工静电接地设计规程》 SH3097-2000 《制药工业大气污染物排放标准》征求意见稿（一般区域表1） 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 HJ2026-2013 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013） 《仪表系统接地设计规范》 （HG/T 20513-2014） 《信号报警及联锁系统设计规范》 （HG/T 20511-2014） 《低压配电设计规范》（GB50054-2011） 《自控安装图册》 （HG/T 21581-2012） 《自动化仪表选型设计规范》 （HG/T 20507-2014） 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 《固定式压力容器》GB150(1.2.3.4)-2010 《工业企业设计卫生标准》GB/Z1-2010 .TJ36-79 《机械安全 基本概念与设计通则》GB/T15706(1.2)-2007 《制药机械行业标准》JB/T20093-2007 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009 《钢制化工容器制造技术要求》HG20584-1998 《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 《制药机械符合药品生产质量管理规范的通则》JB20067-2005 《ASME BPE 2007版》 《ISPE水系统的制药工程基准指南》 《ASTM A 380 不锈钢部件除锈.钝化标准规范》 《ASTM A 967 不锈钢零件化学钝化处理的标准规范》 《挥发性有机物排放标准》DB37/2801.6-2018 《机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》GB-52261-2002 《机械设计防护罩安全要求》GB/T8196-2003 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 DB 37/ 2801.6—2018 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 如有标准更新，按照最新标准执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  | 页码 |  |  |  | 5 |
| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 文件名称 |  |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格说明 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| # 3.0工艺描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1 产能及材料要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 供参考 |
| ## 各车间VOCs废气，经处理的废气达标排放，满足车间最大负荷废气的治理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.2工艺/流程描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 供参考 |
| ## 参照工艺路线各车间高浓度废气冷凝（深冷，消减总量）后与其它废气合并+碱喷淋（涉酸车间，用于脱酸）+水喷淋（作为废气浓度缓冲，对前段进行再处理）+水封罐（各车间断开措施）+所有车间废气汇集+RCO（催化氧化设备，污染物热解消除）+碱喷淋（脱除热解产生的酸）+水喷淋（与碱喷淋同塔）+在线监测+25米排气筒高空排放进行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.0用户及系统要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1系统进出气要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 供参考 |
| ## 4.1.1 承包商按照最大流量80000立方/小时废气治理RCO设备一套，浓度由设计单位监测后设计方案。各车间废气预处理设备需根据车间实际情况设计，重点部位高浓度特殊废气单独预处理，减少排放量并降低投入和运行成本。设计时充分考虑安全及生产交叉污染预防措施。 ## 4.1.2处理后的废气排放标准必须执行《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业 》DB37/2801.6-2018、《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019等的要求（VOCs≤60毫克/标方），监测结果需由县局主管部门认可的第三方出具数据（由承包商承担监测费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.2系统设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 供参考 |
| ## 本项目系交钥匙工程：包含勘测、设计、制造、施工、采购、调试、文件、交付等 ## 4.2.1整套系统能够满足车间排放vocs废气实际处理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 | 页码 |  |  |  |  | 6 |

| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 文件名称 |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |
| 文件编码 |  |  | 生效日期 |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |
| 4.2.2承包方具有独立企业法人资格；有3个及以上化工、制药行业vocs废气治理类RCO项目成功案例。 4.2.3遵守国家对环境保护、voc废气治理制定的法规、标准及规范，服从用户的总体规划，执行各种相关的标准和规定。 4.2.4 各环节工艺选择要具有一定的先进性和稳定性，允许在一定程度上进行技术创新，但必须有充分的理论依据。 4.2.5 设计方案需考虑运行管理的方便性和运行费用的低成本。 4.2.6 控制操作系统要求总控制室能够总体监控，并配置必要的现场操作系统，实现无人值守自动运行功能。 |  |  |  |  |
| ## 4.3工艺设计 |  |  |  | # 供参考 |
| 4.3.1工艺选择要求提供充分依据说明。 4.3.2设计参数及设计计算依据要求符合设计规范，必须切合工程实际需求。 4.3.4去除效率和去除量有计算依据。 4.3.5承包方提供工艺存在问题及解决途经的建议，并负责安全评价验收整改工作。 4.3.6运行成本核算及依据（包含电费等）。 4.3.7各工艺段运行主要控制参数及范围说明。 4.3.8系统选择合适的处理工艺，处理装置运行可靠，采用PLC全自动控制。 4.3.9系统必须能够建立和保存设备运行参数，能够通告报警并进行相应描述。 4.3.10系统达到废气排放标准《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业 》DB37/2801.6-2018、《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019等的要求。 4.3.11系统在保证处置效果、达标排放的前提下，降低投资和运行成本。 4.3.12设备生产安装周期120天，调试期30天。工程验收质保两年，催化剂更换周期至少两年。系统建成后，系统达标以需方检测结果为准。 |  |  |  |  |
| ## 4.4建筑设计要求 |  |  |  | # 供参考 |
| 4.4.1根据现场实际情况设计设备位置及面积，尽可能占地面积小、重量轻、噪音低、操作便捷。 4.4.2整体设备基础由用户方按照供应商设计图纸内容完成。 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  | 页码 | 7 |

| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 文件名称 |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格说明 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| ## 4.5设备性能要求 |  |  |  |  | ## 供参考 |  |  |
| 4.5.1设备包括：工艺设备、电气设备、仪表自控设备。最低标准为双方公认国内一线品牌。所有未提及设备、仪表、材料最低符合国标要求。 4.5.2系统主体设备选择的材质符合物料特性，符合现场安装要求。 4.5.3根据工艺需要，需配备齐全附属设备，满足生产需要。 4.5.4电器、仪器、仪表选型符合防火防爆要求。 4.5.5现场工艺管道安装符合规范。 4.5.6装置中所有风阀均采用三偏心金属硬密封蝶阀。 4.5.7碱洗塔和水洗塔及碱洗塔前废气收集管路均采用导电玻璃钢材质，水洗塔后废气管路、管件及装置工艺管路、管件均采用导电玻璃钢材质（附合格证）。RCO反应器至烟囱管路需充分考虑气体中HCl的腐蚀性。 4.5.8尾气风机需变频控制，控制柜需现场防爆，防爆等级EXdⅡbT4。变频器选用ABB品牌，普通型电机采用ABB510系列，重载型根据设备情况选型。 4.5.9压力变送器、温度变送器使用川仪横河或文特斯。 4.5.10气动开关阀、调节阀、流量计等选用双方公认国内知名品牌；需要配置阀位反馈信号至PLC系统，并设置延时报警。 4.5.11磁浮子液位计选用进口或国内知名品牌，现场显示的指针式压力表、温度表为北京布莱迪或赛途（压力表带铅封）。 4.5.12控制系统为PLC控制，每套机组配套上位机；PLC为西门子1200系列、点位较多采用1500系列、模块不得使用ET 200系列远程模块，配电柜、自控柜内其他电气元器件为施耐德、ABB。 4.5.13所用设备品牌、型号、材质及参数，有选型依据。 4.5.14处理设备周围应有足够的空间，便于设备操作及维修。 4.5.15 定位器选用西门子品牌、如西门子定位不满足现场使用要求，需要提前告知甲方； 4.5.16 如需设置风阀执行器，使用快开型开启时间不得大于15s。 4.5.17电气至自控柜内信号需要设置继电器进行隔离。（如：启动、故障） 4.5.18 RCO提升切换阀门需实现零泄漏，实现不少于200万次的开关频次，并充分考虑耐腐蚀性，要求结构简单可靠，在检修周期内不出现故障。 4.5.19 RCO入口设置系统安全应急切换阀门，主管路设置检测装置，根据阀门动作时间及系统风速，安装在相应位置，当检测到浓度超过安全爆炸极限或系统发生故障时，废气通过切换阀门直接排放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  | 页码 |  |  |  | 8 |

| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 文件名称 | ###### 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格说明 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| ## 4.6电器及附属设备要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.6.1设计完成后，需要提供项目中各用电功率和总功率汇总表，提供各控制回路的电器控制图纸。 4.6.2大功率设备（11kw以上）风机及泵长时间连续运行设备均需采用变频器控制。 4.6.3电气设计包括：电力系统、自控系统、消防报警系统等、照明系统、防雷及保护接地系统（符合当地气象部门验收标准，能够顺利通过验收）。 4.6.4电器设施选择防爆电器、开关。防爆电器设备推荐厂家：上海华荣、新黎明科技。 4.6.5电气材料选择甲乙双方公认国产一线品牌/合资品牌，不准选择非知名品牌产品，保证设备运行的可靠性。推荐品牌：原常熟开关厂、上海电气（上联）、施耐德等产品的最新型号。电缆推荐品牌：上海起帆、特变电工。所有入厂电缆必须进行检测、检测合格后才能够使用。目前我公司只能采取称重法进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.7服务与维修要求 |  |  |  |  |  |  | # 供参考 |  |
| 4.7.1系统建成后中标厂家将免费对系统进行调试，达到合同规定的运行状态参数，验收合格后，将全部资料交底至用户方负责人，并签字确认。在系统验收后，对操作人员培训保证能够熟悉并自行操作，对管理人员和EHS安全监督检查人员进行培训以保证VOCs治理工程的稳定运行和异常情况处置；对系统的运行进行优化，在保证正常运行指标的前提下，尽量减少运行成本；质保期内免费提供保修服务。 4.7.2培训人员应及时提供培训资料。 4.7.3中标厂家根据工艺流程，提供用户使用手册等文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.8工期要求 |  |  |  |  |  |  | ## 供参考 |  |
| 4.8.1设备安装调试必须在合同生效后5个月内完成，包括前期的图纸设计和图纸审核时间； 4.8.2工程验收标准是设备运行无故障；排气质量符合合同约定标准；各个工艺点运行技术参数达到或优于设计标准；各种技术资料齐全完整；合同内容全部完成； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  | 页码 |  |  | 9 |  |
| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 文件名称 | ###### 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格说明 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| ## 4.9公用工程要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.9.1项目工程内所能提供的公用工程如下: 给水系统：拟建工程新鲜水的使用依托厂区现有供水系统，水量可满足本项目的生产、废气处理、消防等用水需要。 供电系统：配电室可供电能力满足本项目用电负荷的供电要求，设备配电需由用户方自配电室接至系统主控制柜。 气源：所需气源仅提供至桥架主管，支管由施工方负责根据需求引接。 以上均由用户方输送至合同界定范围内（5m），电缆铺设至主控制柜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.10控制要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.10.1采用PLC控制系统，上位机使用西门子win cc软件必须是正版软件、严禁使用盗版、破解版的软件。所有PLC硬件必须是最新型号产品，严禁使用老产品。所有的控制系统产品全部是正规渠道采购的正规厂家产品，产品可追溯。 4.10.2操作界面如实反映废气处理流程工艺参数、设备工作状态。 4.10.3控制系统遇意外停电时，在重启后应能立刻恢复至停电前状态，并能自动恢复停电前数据。配备相应的UPS电源、且电源满足相关设备用电不得低于90分钟。品牌选用国内外知名品牌：如山特、索克曼等。 4.10.4需有运行区间控制的参数，及自动报警装置。 4.10.5工艺参数、操作记录、故障记录等数据自动统计、备份，并可下载保存。 4.10.6上位机组态程序、PLC程序及操作系统有备份盘，上位机组态程序、PLC程序不得加锁或提供相关密码。 4.10.7电机缺相、接地、过载保护齐全,电动机运行、故障、频率反馈速度给定均需要接入PLC系统。 4.10.8联机要求：系统内设备均能上下游互锁。 4.10.9预留扩展接口可实现接入全厂生产设备信息管理系统(预留将来交换机IP接口）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  | 页码 |  |  | 10 |  |
| ###### 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 文件名称 | ###### 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格说明 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| ## 4.10控制要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| ## 4.10.10电气部分需方只提供外部电源，其它电气、线路等电气系统的费用全部由承包方承担。待设备厂家提供设备功率后、甲方根据功率大小指定配电室接线位置，接线位置以下的线路敷设、线缆敷设等电气费用全部由承包商承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.11文件要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.11.1设备有合格证、配件清单、保修单、使用说明等。 4.11.2系统有运行、操作、维护手册，并提供齐全的施工记录，安装调试记录。 4.11.3系统设计图纸(竣工图)：整套电气图纸、设备安装图纸、设备布置图。（触屏及PLC原程序和密码需要提供给甲方相关部门）。 4.11.4对操作维修人员的培训方案或教材，设备标准操作规程(SOP)安全注意事项说明。 4.11.5设备标准维护、保养、检修规程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.12消防安全及个人防护要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.12.1设备不能有任何锋利边缘及尖角；接地、接零符合安全规定；触、漏电保护设备安装齐全可靠。 4.12.2设备危险转动、高温部位应装有防护罩，危险场所要有警示标志。 4.12.3总控室急停开关便于操作；信号灯、报警装置齐全、可靠。 4.12.4爬梯等均需设栏杆等防护、防腐措施；护栏高度、强度符合安全要求；防腐油漆不少于三层，且达到国家标准。 4.12.5室外爬梯做到冬季防滑，有夜间检查照明，建筑最高处设有避雷和夜间提示照明设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.13系统安全及数据处理要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.13.1所有用户使用自己的ID和密码，设置各权限级别人员的控制范围。 4.13.2系统有连锁报警功能，以保证系统的安全稳定。 4.13.3电气系统的相关性能应能符合相关国家或行业标准及相关安全标准。处于爆炸范围内的全部需按防爆要求进行配置。 4.13.4应可储存报警记录。 4.13.4应可记录所有正在被监控的监控点状态。 4.13.5各系统应设置总流程图显示各设备、监测点、阀门等状态。 4.13.6设置上位机，可监控装置运行情况及喷淋塔液位情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  | 页码 |  | 11 |  |
| 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 文件名称 |  |  | ###### 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格说明 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| ## 4.14安装要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.14.1自动化仪表施工安装必须遵守：《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013。 4.14.2工程的施工应按照设计施工图纸进行。焊接工作应符合现行的国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》的规定。特殊设备的安装调试，应取得相应制造厂家的技术支持。 4.14.3电缆管线从控制室或PLC控制器引出后沿桥架敷设然后穿镀锌钢管（洁净区穿不锈钢管）至现场各检测点。管线敷设以明敷为宜。所有穿线镀锌管采用双面火镀锌，管径DN25以下下的厚度采用1.5mm，DN25以上的采用采用2mm，所以电缆桥架采用双面镀锌，宽度300mm以下的厚度采用1.5mm，宽度400mm以上的采用采用2mm。 4.14.5 PLC控制机柜、仪表盘及仪表均要求一点接地，并应符合《仪表系统接地设计规范》HG/T 20513-2014的要求。仪表工作接地采用单独接地，接地电阻不大于1欧姆。保护接地与现场电气地就近连接。 4.14.6所有电缆桥架支架、桁架、吊架采用槽钢或角钢现场制作。所有穿线镀锌管采用双面火镀锌，管径DN25以下下的厚度采用1.5mm，DN25以上的采用采用2mm；所有电缆桥架采用双面镀锌，宽度300mm以下的厚度采用1.5mm，宽度400mm以上的采用采用2mm；角铁必须是国标标号，禁止使用非国标产品。 4.14.7 均能够通过电脑监控设备运行情况，上传至环保站中控室。上位机电脑、显示屏使用戴尔商务机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.15安全环保要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 4.15.1设备需满足EHS相关法规，保证操作人员安全。 4.15.2电气控制应设有过载保护、短路保护、漏电保护、欠压及失压保护和连锁等保护装置，以确保系统工作安全可靠、稳定。 4.15.3控制柜必须有良好接地保护，防止触电事故发生。不建议把配电柜放室外、如成套配电室柜、柜子不能放置在防爆区域、且做好防雨、散热防护。 4.15.4低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。强电弱电必须分开布置桥架、分开布线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  | 页码 |  | 12 |  |
| 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 文件名称 |  |  | ###### 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格说明 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 4.15.5仪器仪表及传感器应符合相应行业的国家标准安全规范。 4.15.6突然停电时设备应进入安全状态，全部关闭，当恢复供电，没有信号输出，设备不能重新启动。 4.15.7排气筒符合法规要求，并配套建设取样监测口和平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.0 URS符合性确认 |  |  |  |  |  |  | ## 供参考 |  |
| 5.1.1我公司对的用户基本要求文件完成后，发送给供应商，由供应商按照用户要求项目逐项确认，制作在技术标书内；我公司组织相关工程、技术人员对供应商确认项目审核汇总，签署确认意见，作为采购该系统时技术评标时的依据。 5.1.2供应商对本用户需求表（URS）所规定的各项内容若需改动，均需以书面形式提出并经本公司同意。（详细设备参数以招标文件为准，报名审核通过后方可收到招标文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.0 投标人其他资格要求 |  |  |  |  |  |  | 供参考 |  |
| 6.1.1投标人为在中华人民共和国境内注册的法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、年审有效的营业执照和税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证、其它相关年检后证照、企业业绩（即合作客户企业列表）、具有独立订立合同的权利，具有全面履行合同的能力，经营状况良好。 6.1.2投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，无法律纠纷案件，无财产被接管、冻结、破产等状态，一经审核，将取消投标资格。 6.1.3公司注册资金2000万元以上（必须）。 6.1.4拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证认证证书。 6.1.5公司规模、人员组织、业绩经验等方面具有提供相应产品的资格和能力，提供近二年的化工、制药行业主要业绩表。 6.1.6社会荣誉（如国家高新技术企业、环保产业协会理事等）可作为加分项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  |  | 页码 |  | 13 |  |
| 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 文件名称 |  |  | ###### 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目URS |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  |  |  |  | 生效日期 |  |  |  |
| 卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7.0申请退出投标程序及注意事项 |  |  |  |  |  |  | ## 供参考 |  |
| 报名参与本项目投标的供应商应严格遵守诚信竞争，如供应商报名参与投标或接收招标文件后因自身原因退出投标，必须在投标截止时间72小时前，向山东恒欣药业股份有限公司说明合理退标理由。如参与技术标投标,技术标合格但放弃商务标价格谈判，必须出具盖有公司红章的《弃标声明函》。如供应商报名后无故未按时参加投标或未按规定程序申请退出竞标的，将被计入公司不良合作供应商名单，一年之内不能参与山东恒欣药业药业股份有限公司各项目投标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 恒欣药业各车间VOCs治理提标改造项目 |  |  |  | 页码 |  | 14 |  |