真空抽取机

用户需求URS

内容目录

1.0批准签名	3

2.0综述	4

2.1项目介绍	4

2.1.1目的	4

2.1.2范围	4

2.1.3项目位置	4

2.2项目标准	4

3.0用户及系统要求	5

3.1性能总体要求	5

3.1.1尺寸工艺要求	5

3.1.2速度性能要求	5

3.1.3配套公用设施/设备/仪表要求	6

3.1.3材质要求	6

3.2功能要求	6

3.2.1功能要求和质量标准	6

3.2.2控制系统要求	7

3.2.3安全要求	7

3.3安装要求	8

3.4技术要求	9

3.4.1法律法规和合规性要求	9

3.4.2备品备件、易耗品要求	9

3.4.3清洁要求	9

3.4.4校准要求	10

3.4.5噪声要求	10

3.4.6文件要求	10

3.4.7培训要求	10

3.5服务与维修要求	10

3.6确认与验证要求	10

3.7限制条款或其他要求	11

3.7.1保密协议	11

3.7.2交货要求	11

3.7.3设备验收要求	11

3.7.4付款要求	11

### 1.0批准签名

| 起草人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 签名 | 日期 |
| 设备安全主管 |  |  |
| 工艺质量主管 |  |  |

| 审核人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 签名 | 日期 |
| 车间经理 |  |  |
| 工程设备部经理 |  |  |
| 质量保证部经理 |  |  |
| 工程设备兼EHS总监 |  |  |
| 生产负责人 |  |  |
| 质量负责人 |  |  |

| 批准人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 签名 | 日期 |
| 总经理 |  |  |

# 2.0综述

# 2.1项目介绍

## 2.1.1目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

## 2.1.2范围

本URS用于定制山东罗欣药业集团股份有限公司1302车间真空抽取机的最低要求；山东罗欣药业集团股份有限公司提供公用配套介质至洁净厂房内的使用点附近；供应方应根据URS，提供设计方案、设备设计、制造、运输、安装、调试、测试、验证、培训及售后服务等；供应方应以本URS作为详细设计以及报价的基础；高于或者低于要求的应以技术偏离予以描述，并注明符合性和规范性。

采购数量：新设备数量2台，改造旧设备1台(招标2台设备改造1台）

报价范围：设备整机及配套辅助设施，分为单价和最终总优惠价。

## 2.1.3责任

山东罗欣药业集团股份有限公司负责URS编制（初步稿）；供应方负责按双方确认的设备URS（最终稿）和其他标准文本进行设计和制造，提供设备验证标准文本并完成FDS、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、PQ验证文件的草案的编制和修订，组织FAT验收和出具报告，完成设备运输，参与SAT验收和签名；完成DQ、IQ、OQ验证，协助山东罗欣药业集团股份有限公司完成PQ验证。

2.1.4项目位置

该设备将安装在1302车间分装间。

# 2.2项目标准

用于分装压塞后产品内部真空抽取工作。因此必须符合要求，主要包括：

- 中国GMP（2010年修订）及其附录

- GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

- GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

- GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求。

# 3.0用户及系统要求

| # 3.1性能总体要求 |  |
| --- | --- |
| URS001 | 产能要求：250瓶/分(10ml规格） |
| URS002 | 旧设备升级性能要求与新设备性能相一致 |
| ## 3.1.1尺寸工艺要求 |  |
| URS003 | 安装尺寸要求：不得大于1170mm*860mm 尺寸 ①因设备需在不拆除厂房的前提下转运到分装间，现房间门宽76cm高度200cm，设备尺寸不得大于门的尺寸（或者进行简便拆解后进入分装间再进行设备组装）。②现有设备分装压塞后出瓶轨道距离分装机输送带隔离框架距离为50cm，设备需考虑进出瓶输送带的连接方式和整体尺寸。③现有设备分装压塞后出瓶轨道距离分装间地面高度为72-73cm之间，设备需考虑进出瓶输送带和整机的高度。④分装间允许设备（包含层流罩）总高度不得高于230cm，因房间门的高度较低，设备可考虑层流框架与设备分体进入后在进行组装。 备注：建议供应商尽量到现场进行现场勘查，避免设备连接方式、具体尺寸存在差异。 |
| URS004 | 经过隧道烘箱高温灭菌后的西林瓶进入分装机，分装机进行自动分装并进行压塞，压塞后的西林瓶自动进入真空抽取机，真空抽取机自动定位后将已扣好的胶塞抽取到一定的高度，真空抽取机自动进行西林瓶内空气的抽取，设备自动检测达到设定要求的负压后自动将取出的胶塞扣回到西林瓶内，完成瓶内负压扣塞，自动将西林瓶输送到下一工序。自动进瓶→自动定位→自动取塞→自动抽取真空→自动检测真空度→自动压塞→自动输送到下工序 |
| ## 3.1.2速度性能要求 |  |
| URS005 | 稳定速度：10ml（¢22mm）西林瓶满足250瓶/分钟，20ml（¢32mm）西林瓶满足200瓶/分钟，设备具有自动计数功能，额定速度下连续工作时间不得小于20小时，适用10ml中硼管、10ml中硼模、20ml中硼管、30ml中硼管、30ml中硼模规格的真空抽取，配备全套的设备模具。 |
| URS006 | 设备应贴有符合标准的统一设备铭牌和警告标牌。整机设计符合GMP规范中对生产设备的要求，避免交叉污染、异物脱落对药品质量的影响，便于拆卸与维修。提供设备装配图。标明设备所有配件、国标件、非标件、易损件等型号。供应商要提供设备自动控制过程的工艺描述和功能标准和操作的详细说明，自动控制需要符合GMP要求 |
| ## 3.1.3配套公用设施/设备/仪表要求 |  |
| URS007 | 有效电源是：单相电220V±10% ，设备本身必须有可靠的接地装置及设备运行过程中产生的静电排放装置。 |
| URS008 | 配电柜:通风良好，温度不高于35℃，要求具有各个部位的电源开关、交流接触器、热过载和固态继电器等，所有的电机均有短路、过载、过流、故障等保护功能。所有的电磁阀等输出执行器件，都安装有单独的保护装置。柜内的电气元件排列整齐，各接线端均有清晰的标识（同电气图纸上相对应）。 |
| URS009 | 根据设备真空需求量，需配备独立的真空系统以满足3台真空抽取机同时开启状态下的真空流量需求 |
| ## 3.1.3材质要求 |  |
| URS010 | 设备整机所用材料必须符合GMP生产要求，耐车间工艺消毒清洁。 |
| URS011 | 接触原料及内包材的部位全部采用316L不锈钢材质。 |
| URS012 | 设备其他位置全部采用304不锈钢材质，并要提供材质证明，外表面亚光。 |
| URS013 | 台面平整光洁，无清理死角，耐腐蚀。 |
| URS014 | 非金属材料应使用符合GMP要求的材料，如硅胶管、垫、聚四氟乙烯等，应耐消毒液清洗或湿热灭菌（121℃）。 |
| URS015 | 设备整机任何部位组件长期使用不得生锈。 |
| # 3.2功能要求 |  |
| ## 3.2.1功能要求和质量标准 |  |
| URS016 | 设备规格调整全部采用模块化设计安装，便于设备模具的更换，设备模具更换时间30分钟内,可根据不同规格西林瓶高度需求进行高度调整。 |
| URS017 | 进出瓶形式：经过分装后的西林瓶自动进入真空抽取机，真空抽取机自动进行定位，完成真空抽取压塞后自动进行输送到下一工序轧盖，实现连续化生产要求。 |
| URS018 | 设备进瓶侧有倒瓶自动剔除功能及自动剔除装置，防止进入真空抽取机的西林瓶有倒瓶现象，避免挤瓶、碎瓶现象 |
| URS019 | 设备抽取装置具有独立的真空压力自动检测装置、自动剔除的功能，可自动检测每支半成品的真空度，符合要求的送入下到工序，达不到真空要求的自动剔除。设备具有缺瓶报警、真空压力不足报警，过载、过流、异常报警，并自动停机，触摸屏有故障显示原因报警灯闪烁 |
| URS020 | 设备具有公用介质检测报警功能，可以自动检测设备所需公用介质是否满足设备正常运行的要求，并进行报警提示，设备自动停机。 |
| URS021 | 真空度控制操作必须可调，复扣塞精度合格率100％，扣塞后产品保证真空度符合要求，不能把西林瓶内药粉抽出，确保加注射水溶解后，不产生气体冲针现象，保证瓶内常压。 |
| URS022 | 取塞的同时不得对产品内在质量造成污染，同时形成的短暂真空腔体不得对产品造成污染，不得因二次取塞导致异物进入产品中污染药品。 |
| URS023 | 操作屏上需显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、累计运行时间、故障报警提示、真空度数值显示、合格品与不合格品的数量记录等。设备的进、出瓶输送带速度可以单独进行设定，设备采用多点刹车停机，设备故障、异常停机应防止设备缓冲运行。 |
| ## 3.2.2控制系统要求 |  |
| URS024 | 设备的控制操作分为自动和手动、点动操作方式，在不停机的情况下可随时进行切换并正常运行, 易于接近的危险区域（人员操作频率较高的地方）安装紧急停止按钮，当设备发生故障过载时，能有效地保护以减少人机工程伤害。 |
| URS025 | 断电情况下记录的数据和/或配置参数不能丢失。控制系统应设有必要的联锁或互锁，保证在设备功能失调或失灵时，应报警并停止工作，使人员设备和产品处于安全状态。 |
| URS026 | 设备采用PLC触摸屏控制方式，装有运行、暂停、故障报警灯，所有的运行参数在触摸屏上方可以随时进行调整，设备故障时触摸屏上方有故障显示的位置及原因，便于设备故障的及时排除， |
| ## 3.2.3安全要求 |  |
| URS027 | 在设备功能失调或失灵时，配套装置应该具有必要的保护设施来保证人员设备和产品处于安全状态。 |
| URS028 | 设备必须及时发现故障并进行报警停机或故障停车功能，保证设备安全及产品质量 |
| URS029 | 电路设计和所有的电气元件应符合国家相关要求；弱电和强电部分须分开，以避免干扰；安装时，管线应集中安装在不锈钢线槽，不得裸露在外。 |
| URS030 | 设备防护罩有安全锁进行控制，安全门防护罩在开启状态下，设备无法自动运行，可手动盘车点动调试设备。安全锁具有开启关闭功能,设备上易对操作人员造成伤害的运动部位、旋转部位应有安全罩或隔离装置，电气控制柜装有安全锁，符合零进入标准。整机有防止意外撞车而引起重大事故或重要配件损坏的自锁装置 |
| URS031 | 所用材料不得释放对人和周围环境有害物质。 |
| URS032 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。机械安全性能符合相关安全标准。 |
| URS033 | 电源重新启动必须由人工操作启动 |
| URS034 | 具有过载、过流保护自动停机功能。所有机械故障均应有故障报警、故障信息显示功能。 |
| URS035 | 出现故障后，必须人为清除故障并程序复位后机器方能启动运行。不能自行开启，以防伤人。 |
| URS036 | 触摸屏运行过程中可以查看、显示所设定的所有工艺参数，便于生产过程中的日常监控，系统能自动检查所有传感器的状态。设备可以显示当前时间工作时间等。 |
| URS037 | 电器元件采用单独的配电柜进行安装，并做好防尘、防水、散热等问题。 |
| # 3.3安装要求 |  |
| URS038 | 供应商涉及产品变更时需提供各产品变更时所需的时间，并经双方签字同意方可生效。 |
| URS039 | 电气控制系统中所有装置均应在良好的安全保护之下，高压电气元件需安装在独立的保护箱内，并在保护箱上标明工作电压和安全警示标志，电气控制系统一旦发生故障，应自动停机。 |
| URS040 | 电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电器接头应连接牢固并加以编号；在设备操作控制屏等关键部位设置急停按钮。 |
| URS041 | 设备电器线路布局合理，所有的线路应密闭在接线槽内（不得出现线槽小线多的现象），所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。 |
| URS042 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤24伏特。线槽必须安装牢靠，线槽底部采用固定螺丝紧固。 |
| URS043 | 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产供应商等产品信息应齐全、清晰。电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。电气元件全部采用西门子或施耐德品牌。 |
| URS044 | 控制柜及操控按钮等电控装置应密封良好，能有效阻止灰尘、水和湿气进入。设备所配电气部件生产供应商均具有3C证书。电气控制需有防止雷击、电涌、静电的设施装置 |
| URS045 | 生产特殊品种时人工将设备与输送带进行对接，设备整体可方便拆移，进出瓶系统与原设备出瓶轨道对应结合部分应做到快速对接，不影响原设备功能，不破坏地面及原设备隔离系统，生产结束后人工将设备推出暂存到制定区域。 |
| URS046 | 抽取机与现有的设备隔离不得进行交叉，防止交叉污染，同时抽取机本身不得对产品、房间环境造成污染。 |
| URS047 | 设备预留公用介质的接口，接口方式全部采用卡箍快装接口，便于管道的对接。 |
| URS048 | 设备为单独的成套设备，本身带有隔离系统、层流保护系统，过滤器采用无锡零界品牌、风机采用EBM品牌，配有PAO检漏口、压差计，风速在操作台面位置不低于0.36m/秒，隔离系统全部采用304不锈钢材质制作，隔离门为钢化玻璃，应有防撞措施。手套箱位置布局合理，数量因需配备，确保无操作死角。设计完成后由我方进行最终图纸的审核，根据最终我方确认的图纸为准 |
| URS049 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |
| URS050 | 详细列举设备的保护装置便于操作人员安全稳定的使用。能够防止误操作等对人和设备的伤害并起到保护作用（如急停、防护罩停车、安全互锁装置、过载停机、故障停机等）。 |
| URS051 | 设备外表面平整、光洁、无清洗盲区，无凹凸不平和划痕等缺陷，设备外表面亚光处理。设计使用标准件、零件制作准确、调节位置应该清晰的使用数字标尺标明，不得脱落褪色，方便调节。 |
| URS052 | 气路联接应密封，无渗油和漏气现象，设备的支角应能调节高度（调整过程中有防止地面损伤措施），上下可调100mm。 |
| URS053 | 触摸屏支架旋转角度不超过120度，防止内部线路的磨损。 |
| URS054 | 设备厂家负责与现有设备、隔离对接的改造工作，提供全套的改造必须品并安装完成，分装机输送带与真空抽取机的对接口采用快装模具对接，便于日常的连接与拆除。 |
| URS055 | 真空抽取机不使用时，输送带连接口不得影响正常的生产速度。 |
| # 3.4技术要求 |  |
| URS056 | 抽真空的真空度要求为190-600mba。 |
| ## 3.4.1法律法规和合规性要求 |  |
| URS057 | 要求程序中对设置的参数必须有密码准入功能,根据不同的操作人员设置不同的个人账号密码 |
| URS058 | 操作者： 提供操作员访问所有设备常规操作的路径并设有密码准入功能 |
| URS059 | 检查员：除操作者可以进入的区域外，还可以进行关键操作参数设置并设有密码准入功能。 |
| URS060 | 系统管理员：除操作者和管理员可以进入的区域外，还可以设置系统参数并设有密码准入功能。 |
| URS061 | 提供至少8GB的ROM可保存至少12个月的生产数据文件，当储存空间容量不足时，有自动预警功能，同时应具备自动保存功能，不会因操作错误、断电、设备故障等因素而导致数据丢失；并且具备数据拷贝功能。 |
| URS062 | 设备程序不得设置密码，所有密码必须向使用方公开说明。 |
| ## 3.4.2备品备件、易耗品要求 |  |
| URS063 | 配备整套设备调试所需工具，内六角扳手一套采用老A品牌，活动扳手300mm一把，钢丝钳8”一把，螺丝刀梅花、平口各2把（大小），开口扳手全套，设备调整所需工具全部采用世达品牌， |
| URS064 | 提供一份设备备品备件、易耗品的清单明细，提供二套易损件进行备用 |
| ## 3.4.3清洁要求 |  |
| URS065 | 设备的设计要注意容器内呈圆弧连接，满焊和抛光来保证其容易清洁。 |
| URS066 | 需要拆卸进行清洗的部件，应该易于拆装。 |
| URS067 | 所有垫圈都要便于更换和重新安装。 |
| URS068 | 所有设备外部部件的螺栓，螺母都要采用不锈钢材质的螺盖或螺帽 |
| URS069 | 设备整机设计无操作死角、清洁死角、润滑死角、维护保养死角，保证设备的正常清洁维护保养。 |
| ## 3.4.4校准要求 |  |
| URS070 | 设备制造必须符合工程管理规范的要求。卖方的质量系统必须符合国内或国际标准。 |
| URS071 | 在设备制造所有阶段，如在设计，制造，检测和运输等阶段，卖方必须按照现行标准如GAMP 提供所需文件。 |
| URS072 | 所有的传感器，控制器，PLC，传导器，显示器和任何其它用于读取、打印或控制的参数控制器或显示器，都要按照国家或国际标准进行校验。卖方要在其IQ文件中提交原始校验证明和执行的标准。 |
| URS073 | 所有材料都要有测试证明 |
| URS074 | 供应商提供控制和/或监控系统所用软件的所有技术规格和测试证明。 |
| ## 3.4.5噪声要求 |  |
| URS075 | 机器的安装、调试、运行、维护均需符合环保要求，运行噪音≤60dba。 |
| ## 3.4.6文件要求 |  |
| URS076 | 需提供本台设备说明书、合格证、装箱单、结构设计图纸、电气图纸、材质证明、附件设备说明书、设备供应商资质证明、设备易损件清单等设备资料 |
| ## 3.4.7培训要求 |  |
| URS077 | 培训材料：制造商提供专门的详细培训材料，并依此作为培训依据； |
| URS078 | 培训过程：在设备进行FAT时，我公司安排操作人员到供应商处学习，供应商应做好操作人员的培训，包括工作原理、安装调试过程、设备维护保养维修内容；在设备SAT过程中或通过SAT后，供应商应派专业技术人员，对需方操作人员、设备维护人员、技术管理人员等进行结构原理、性能、操作、维护等基本知识的培训。 |
| URS079 | 报价中已经包含对操作者、技术员、维修人员的培训。 |
| URS080 | 培训结束：所有培训必须使需方人员掌握并能熟练操作，双方人员签字认可才能完成。 |
| # 3.5服务与维修要求 |  |
| URS081 | 设备供应商应提供不少于一年的设备保证期及终身维修服务。 |
| URS082 | 生产厂家应能提供及时有效的售后服务，应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在两天内、重大问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。 |
| URS083 | 设备的质保期为我方组织验收合格后次日后12个月。在设备质保期后，使用寿命内，卖方应保证设备零配件的供应，并提供优惠。 |
| # 3.6确认与验证要求 |  |
| URS084 | 设备要有以下验证：DQ、IQ、OQ、PQ的有关资料。供应商要在以上四个确认过程中对我方提供支持。 |
| URS085 | 要评估系统对GMP法规的适应性。如果关键的质量数据的生成、处理、储存由软件控制，则软件必须符合GMP要求。 |
| # 3.7限制条款或其他要求 |  |
| URS086 | 如涉及特种设备，特种设备的注册手续设备完毕后进行安装告知，安装完毕后，由设备厂家提供安装合格证、压力容器合格证，我方去注册 |
| ## 3.7.1保密协议 |  |
| URS087 | 供应商应提供硬件和软件文件拷贝，最终版本全部PLC程序和控制面板软件的拷贝，并免费提供程序恢复标准操作程序，设备整机控制系统不得出现程序密码加密控制。 |
| URS088 | URS相关条款的保密要求 |
| ## 3.7.2交货要求 |  |
| URS089 | 根据合同提供的货物应是全新的、未使用过的，而且符合国家有关制作标准和环保、人员健康要求。 |
| URS090 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部损失和费用。 |
| URS091 | 供应商应负责将设备及材料运送到指定交货地点并负责将设备卸到指定地方。 |
| URS092 | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 |
| URS093 | 在运输前，要在供应商的场地，在客户代表在场情况下对设备进行检查和测试。 |
| ## 3.7.3设备验收要求 |  |
| URS094 | FAT： 1、由供方起草符合本URS规定的详细的FAT测试内容，明确测试方法，经需方批准后实施。 2、在运输前，要在供方的场地，在客户代表在场情况下对设备进行测试、检查。 3、供方在进行FAT前，要提前确认好测试时所需的水、电、气等公用工程及其它必要的协助；若因某些原因无法实施个别测试，需要在方案确定之前提出。 |
| URS095 | SAT：设备到达需方后，应根据本URS条例进行SAT验收。 |
| URS096 | FAT费用：供方提供需方验收人员在供方现场的饮食、住宿及当地的交通费用，提供验收中所需的公共介质，需方负责提供一次FAT验收所需的物料及需方验收人员往返供需双方两地的交通费用。如由于供方原因或设备原因未通过FAT，那么再次进行FAT的费用全部由供方承担，包括需方人员来回交通费用、饮食住宿费用、当地交通费用、验收物料成本费、误工费用等。 |
| URS097 | SAT验收费用：供方负责调试人员往返供需双方两地的交通费用及饮食住宿等费用，需方提供验收中所需的公共介质、验收所需物料费用。如由于供方原因或设备原因未通过SAT，那么再次进行SAT的费用全部由供方承担，包括再次验收所需的物料费用、需方人员误工费用等。 |
| ## 3.7.4付款要求 |  |
| URS098 | 采用预付款30%+发货款30%+验收款30%+质保金10%的付款方式 |